# ICS 67.200.10

# X 14

团 体 标 准

T/CCOA ×××—××××

中长链脂肪酸食用油

# Medium-and long-chain triacylglycerol oil

20XX-XX-XX 发布                             20XX-XX-XX实施

中国粮油学会  发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则》的规定起草。

本文件由中国粮油学会提出。

本文件起草单位：江南大学、青岛海智源生命科技有限公司、无锡益语科技发展有限公司、无锡未来食品科创中心、广东合兴食用油有限公司、荣海生物科技有限公司。

本文件主要起草人：王兴国、金青哲、白长军、赵晨伟、周勇、胡建科、郁余佳、金俊、韦伟、吴港城。

中长链脂肪酸食用油

- 范围

本标准规定了中长链脂肪酸食用油的术语和定义、质量要求、检验方法、检验规则、标签和标识、包装、储存、运输和销售等要求。

本文件适用于中长链脂肪酸食用油。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2716  食品安全国家标准 植物油

GB 2760  食品安全国家标准  食品添加剂使用标准

GB/T 5009.37  食用植物油卫生标准的分析方法

GB 5009.168  食品安全国家标准  食品中脂肪酸的测定

GB 5009.227  食品安全国家标准  食品中过氧化值的测定

GB 5009.229  食品安全国家标准  食品中酸价的测定

GB 5009.236  食品安全国家标准  动植物油脂水分及挥发物的测定

GB/T 5490  粮油检验  一般规则

GB/T 5524  动植物油脂  扦样

GB/T 5525  植物油脂  透明度、气味、滋味鉴定法

GB/T 5526  植物油脂检验  比重测定法

GB/T 5534  动植物油脂  皂化值的测定

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB 14880 食品安全国家标准  食品营养强化剂使用标准

GB/T 15688  动植物油脂 不溶性杂质含量的测定

GB/T 17374  食用植物油销售包装

GB 28050  食品安全国家标准  预包装食品营养标签通则

GB/T 30354  食用植物油散装运输规范

JX20070100  国家食品药品监督管理局进口药品注册标准  结构甘油三酯

- 术语和定义

- 中长链脂肪酸食用油 medium- and long-chain triacylglycerol oil

以食用植物油与中链脂肪酸或者含有中链脂肪酸的食用油为原料，经过酯交换制得的食用油脂。

- 中链脂肪酸  medium-chain fatty acid

长度为C6～C14脂肪族一元羧酸的总称，通式为R-COOH。

- 中链甘油三酯 medium-chain triacylglycerol

甘油骨架上三个位置上的脂肪酸均为中链脂肪酸的甘油三酯。

- 中长链甘油三酯 medium- and long-chain triacylglycerol

甘油骨架上同时含有中链脂肪酸和长链脂肪酸（碳链长度≥16）的甘油三酯。

- 长链甘油三酯 long-chain triacylglycerol

甘油骨架上三个位置上的脂肪酸均为长链链脂肪酸（碳链长度≥16）的甘油三酯。

- 质量要求

  - 原料要求

4.1.1 食用植物油：应符合GB 2716的规定。

4.1.2 其他原料：应符合相应的食品安全国家标准和有关规定。

  - 基本组成和主要物理参数

中长链脂肪酸食用油基本组成和主要物理参数见表1。这些组成和参数表示了中长链脂肪酸食用油的基本特性，当被用于真实性判定时，仅作参考使用。

表 1 中长链脂肪酸食用油基本组成和主要物理参数

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 中链脂肪酸/（g/100g） ≥ | 11 |
| 中长链甘油三酯/（g/100g） ≥ | 18 |
| 中链甘油三酯/ （g/100g） ≤ | 3 |
| 长链甘油三酯/（g/100g） ≤ | 77 |
| 相对密度（d ） | 0.910～0.938 |
| 皂化值（mg/g） | 198～258 |

  - 质量指标

中长链脂肪酸食用油质量指标见表2。

表 2 中长链脂肪酸食用油的质量指标

| 项目 | 质量指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 |  |
| 色泽 | 无色至黄色 |  |  |
| 气味、滋味 | 具有固有的气味和滋味，无异味 |  |  |
| 透明度 | 澄清、透明 |  |  |
| 水分及挥发物含量/% ≤ | 0.10 |  |  |
| 不溶性杂质含量/% ≤ | 0.10 |  |  |
| 过氧化值/（mmol/kg） ≤ | 5.0 |  |  |
| 中长链甘油三酯/（g/100g） ≥ | 50 |  | 18 |
| 酸价（以KOH计）（mg/g） ≤ | 1 |  | 3 |
| 中链脂肪酸/（g/100g） ≥ | 11 |  |  |
| 中链甘油三酯/（g/100g） ≤ | 3 |  |  |
| 长链甘油三酯/（g/100g） ≤ | 77 |  |  |

  - 食品安全要求

4.4.1  应符合GB 2716和国家有关的规定。

4.4.2  食品添加剂使用应符合 GB 2760的规定；食品营养强化剂使用应符合GB 14880的规定；不得添加非食用物质。

- 检验方法

  - 脂肪酸组成检验：按GB 5009.168执行。

  - 甘油三酯组成检验：按JX20070100执行。

  - 相对密度检验：按GB/T 5526执行。

  - 皂化值检验：按GB/T 5534执行。

  - 色泽检验：按GB/T 5009.37执行。

  - 透明度、气味、滋味检验：按GB/T 5525执行。

  - 水分及挥发物含量检验：按GB 5009.236执。

  - 不溶性杂质含量检验：按GB/T 15688执行。

  - 过氧化值检验：按GB 5009.227执行。

  - 酸价检验：按GB 5009.229执行。

- 检验规则

  - 检验一般规则

按照GB/T 5490执行。

  - 产品批次

同一班次、同一次投料、同一工艺、同一条生产线生产的同一品种、同一规格的产品为一批。

  - 扦样

按照GB/T 5524的要求执行。

  - 出厂检验

应逐批检验，并出具检验报告。

按表2的规定检验。

  - 型式检验

#### 6.5.1 按本标准全项检验，有下列情况之一时，亦应进行型式检验：

（a）设备初次生产或停产6个月以上的；

（b）生产工艺或原材料有较大变化，可能影响产品质量时；

（c）出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

（d）连续生产时，每6个月进行一次；

（e）国家质量监督部门提出要求时。

#### 6.5.2 按本标准表1和表2的规定检验。当检测结果与本标准1和规定不符合时，可用生产该批产品的中长链脂肪酸食用油原料进行验证佐证。

  - 判定规则

#### 6.6.1 产品经检验，有一项不符合表2规定值时，判该批产品为不合格产品。

#### 6.6.2 食品安全要求中有一项检验结果不符合要求时，判定该产品为不合格产品。

- 标签和标识

  - 应符合GB 7718、GB 28050和国家有关规定。

  - 产品名称：根据术语和定义内容标注产品名称，产品名称可以为“中长链脂肪酸食用油”、“中长链脂肪酸结构油”或者“中长链甘油三酯食用油”。

- 包装、储存、运输和销售

  - 包装

#### 8.1.1 应符合GB/T 17374及国家的有关规定和要求。

#### 8.1.2 包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

  - 储存

应储存在卫生、阴凉、干燥、避光处，不应与有害、有毒物质一同存放，应避开有异常气味的物品。

  - 运输

运输中应做好安全防护，避免日晒、雨淋、渗漏、污染和标签脱落。散装运输符合GB/T 30354的要求。

  - 销售

预包装的成品中长链脂肪酸食用油在零售终端不得脱离原包装散装销售。

_________________________________