| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/CCOA XXXX—XXXX

食用植物油中挥发性风味成分测定

顶空固相微萃取-气相色谱质谱联用法

Determination of volatile flavoured compounds in edible vegetable oils—

Headspace-SPME-GC-MS spectrometry

（本草案完成时间：2021年12月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国粮油学会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国粮油学会提出。

本文件起草单位：河南工业大学等

本文件主要起草人：马宇翔、刘玉兰等

食用植物油中挥发性风味成分测定

顶空固相微萃取-气相色谱质谱联用法

范围

本文件规定了顶空固相微萃取-气相色谱-质谱法测定食用植物油中挥发性风味成分的原理、试剂、仪器、试样制备、操作步骤、结果表示和精密度等。

本文件适用于以植物油料提取的食用植物油中挥发性风味成分的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5524 动植物油脂 扦样

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

原理

食用植物油中挥发性风味成分采用顶空固相微萃取进样-气相色谱-质谱（HS-SPME-GC-MS）技术，通过顶空固相微萃取吸附，经气相色谱-质谱分析，采用归一化法对挥发性风味成分相对含量进行测定。

仪器

气相色谱-质谱联用仪，配备EI源。

固相微萃取装置。

萃取瓶和配套瓶盖。

纤维萃取头：二乙烯基苯/碳氧基/聚二甲基硅氧烷（DVB/CAR/PDMS）纤维头（膜厚：50/30µm，长度：1 cm）纤维萃取头或相当者。

分析天平： 感量0.01 g。

磁力搅拌器。

加热器。

计时器。

试样制备与保存

制样

样品按照GB/T 5524进行扦样和取样。

保存

试样于（0～4）℃冰箱中避光保存。

操作步骤

仪器分析条件

色谱条件：

色谱住：HP-5MS（30 m× 0.25μm× 0.25μm）毛细管气相色谱住或等效柱；

载气条件：高纯氦气，纯度大于99.99 %；流速1. 0 mL/min；

进样口温度：250℃；

柱温箱升温程序：初始温度为40 ℃，保持5 min，以3 ℃/min的速度升至130℃，保持5 min，之后以10 ℃/min的速度升至250 ℃，保持5 min；

溶剂延迟时间：1 min；

传输线温度：280℃。

质谱条件：

- 检测方式：质量全扫描模式，扫描质量数从35 m/z~500 m/z；

电离方式：电子轰击电离源（EI源，电子能量70 e V）；

离子源温度：230℃。

色谱测定

在20 mL的SPME萃取瓶中加入3.0 g油样品，用顶端带有聚四氟乙烯隔垫的盖子密封。样品在60 ℃平衡20 min，同时用磁力搅拌器（100 r/min）搅拌。将在250 ℃下活化1 h之后的SPME萃取纤维穿过隔垫插入萃取瓶中，调节针管，推出针管内的纤维，使其处于液面上方2 cm，开始计时。萃取准确计时50 min后，将纤维收回到针管内，取出SPME手柄进样。进样时将SPME纤维直接插入气相色谱进样口，推出针管内的纤维，热解吸5min，收回纤维并取出SPME手柄，待进行气相色谱-质谱分析。设定自动识别信噪比大于100的色谱峰，使用NIST数据库定性后，质谱图的相似度≥80%的色谱峰，按峰面积归一化法，得到各挥发性风味成分的相对含量。

结果表示

试样中某种挥发性风味成分的百分比Y，按式（1）通过测定相应峰面积对所有成分峰面积总和的百分数来计算给定组分i的含量：

Yi=ASiASi 	()

式中：

Yi   ——试样中某种挥发性风味成分占总挥发性风味成分的百分比，单位为百分率（%）；

ASi    ——试样中组分i的峰面积；

ASi  ——试样中各挥发性风味成分的峰面积之和。

结果保留3位有效数字。

精密度

在重复性条件下两次独立测试结果，对于相对百分比含量大于5%的组分，相对标准偏差不大于10%，对于相对百分比含量1%～5%的组分，相对标准偏差不大于15%，对于相对百分比含量小于1%的组分，相对标准偏差不大于20%。