中华人民共和国国家标准

《油酸》

（初稿）

编制说明

《油酸》起草组

2022年1月

《油酸》编制说明

1 标准修订的意义和必要性

油酸(oleic acid)，即十八碳烯酸，是天然油脂中含一个双键的不饱和脂肪酸，也是脂肪酸中最重要的一烯酸，稳定性好，既易被人体所吸收，又不易氧化沉积于人体内，食用安全；临床医学资料表明油酸能阻止氧化自由基对人体血管及组织的危害，能选择性地降低冠状动脉疾病的危险因子——低密度脂蛋白胆固醇，抑制低密度脂蛋白氧化变性，而不抑制高密度脂蛋白胆固醇,从而减少了心血管疾病的发生；油酸具有增进消化系统，促进骨骼和神经系统发育等保健功能，因而，油酸含量高的油脂被认为是高质量的油脂。

天然油酸主要以甘油酯的形式存在于植物的种子、果肉和动物的内脏、皮下蜂窝组织中。油酸是重要的油脂精细化工产品,广泛应用于化工分析、有机合成和药物制备等方面；普通油酸作为重要的化工原料，被用于石油、纺织、油墨、树脂、涂料、日化、食品、化妆品、皮革和金属加工业等行业。国内髙纯度油酸的产量较低，大多依赖进口。尽管国内油酸产量逐年增加，但其进口量依然逐年增长。针对这种情况，国内的油酸企业需要进行深化改革，加大技术开发力度，改善生产工艺，降低成本，提高质量，才能参与国际竞争。

随着油酸生产技术的发展，以及国家和消费者对油酸食品安全要求的提高，对油酸国标进行制订是非常必要的。

2工作简况

2.1任务来源

本项目根据中国粮油学会等2021年第一批团体标准制修订计划（中粮油学发〔2021〕43号），主要参与单位有武汉轻工大学、江西省天玉油脂有限公司、湖北省现代农业有限公司。

2.2工作过程

主要工作过程为：

1.查阅收集国内外相关标准及公开发表的文献等技术资料。

2.赴油酸生产企业进行调研，了解和熟悉油酸的生产工艺、产品质量状况。

3.收集国内油酸样品。

4.采用不同方式制备油酸样品，对特征指标酸值、过氧化值、挥发物、皂化值、杂质、残溶、色泽等理化指标测定。

5.根据收集到的相关地方标准和技术资料，结合油酸的生产实际以及样品分析检测数据，根据GB/T1.1-2020等标准编制的要求，参照国家相关食品质量安全的标准，确定标准的相关内容、理化和食品安全要求，编制《油酸》团体标准征求意见稿。

6.征集各企业专家对《油酸》团体标准征求意见稿的建议，修改编制《油酸》团体标准的送审稿。

7.参加全国粮油标准化技术委员会，由到会专家审核，根据专家对《油酸》团体标准送审稿提出的修改意见，编写《油酸》团体标准的报批稿。

三、编制原则

严格按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第一部分：标准的结构和编写规则》及GB/T1.1-2020《标准化工作导则第二部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》的编写要求，根据油酸的特点，以及国家对食品质量安全的要求，参照同类产品有关标准，结合国内市场上油酸及产品的质量安全状况，充分征求各方的意见，确定标准主要质量指标，确保标准具有科学性、先进性、针对性、适用性和可操作性，达到指导“油酸”的生产加工，提高产品质量安全水平，保护消费者利益，扩大市场需求的目的。本标准编制遵循的原则是：既要有利于规范油酸的生产、销售，提高产品质量，保障生产者、经营者和消费者各方的利益，又要有利油酸产业的可持续发展及对内外贸易，具有较强的市场适应性。本文件的制定，符合我国油酸产品的质量状况，符合政府质检、工商等质量监督部门的监管技术水平，同时还要兼顾与其他食用植物油产品的协调。

四、主要内容的论据

1.本标准的主要内容

本标准根据油酸的原料及加工方法，在采集大量样品检测数据和调研资料的基础上研究确定了定义、质量指标项目和指标值。

油酸团体标准为推荐性标准，其主要内容包括：

- 封面

按国标对封面的格式要求编写。

- 前言

按国标规定的格式编写。前言表明，①本标准的提出单位为中国粮油学会；②本标准的归口单位为全国粮油标准化技术委员会；③本标准的起草单位为武汉轻工大学

（3）标准主体内容：范围、规范性引用文件、术语和定义、质量要求、检验方法、检验规则、标签和标识、包装、储存和运输。

3.2 确定国家标准主要内容的论据

本文件的主要内容是按照根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定确定的。

本文件的主要内容有范围、规范性应用文件、术语和定义、质量要求、检验方法、检验规则、标签标识、包装、存储和运输。

本文件根据油酸的生产及加工方法，在采集大量样品检测数据和调研资料的基础上研究确定了定义、感官指标、质量指标和食品安全指标等。

《油酸》标准为推荐性标准，其主要内容包括：

2.有关适用范围

本标准适用于油酸商品贸易。

本标准的质量指标仅适用于以油酸为原料的贸易。

3.有关规范性应用文件

规范性引用文件采用最新颁布的相关国家标准。包括：

GB 5009.229 食品安全国家标准 食品中酸价的测定

GB 5009.227 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定

GB/T 5534   动植物油脂 皂化值的测定

GB/T 10247  粘度测量方法

GB/T 5532   动植物油脂 碘值的测定

GB 6488     液体化工产品 折光率的测定（20℃）

GB 5009.3   食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB/T 5525   植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法

GB/T 5518   粮油检验 粮食、油料相对密度的测定

GB/T 191    包装储运图示标志

GB 5009.236 食品安全国家标准 动植物油脂水分及挥发物的测定

GB 5009.262 食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定

GB 7718     食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB 28050    食品安全国家标准  预包装食品营养标签通则

3.3关于油酸的术语和定义

本标准的术语和定义参照了GB/T 8873-2008《粮油名词术语 油脂工业》、GB/T 26631-2011《粮油名词术语 理化特性和质量》，同时参照国际食品法典委员会CODEX-STAN 210《指定的植物油法典标准》，以及《粮食大辞典》、《贝雷油脂化学与工艺学》等。

按照GB/T 2009.1“标准编写规则第1部分：术语”中4.4的规定，制定术语标准的目的是获得一种标准化的术语集，其中概念和术语一一对应，以避免歧义和误解。因此，根据油酸产品的特性，故将此类产品定义为“油酸”。

3.4 油酸的质量要求

根据油酸产品的特点并参照其他食用植物油的标准，本文件主要质量要求包括质量指标和其他，其中质量指标包括：透明度、色泽、气味、水分、酸值、过氧化值、碘值、皂化值、溶剂残留量等。

3.4.1 质量指标的确立

根据实际样品检测结果、国内外公开发表的文献报道来确立主要质量指标。

3.4.2 收集样品主要质量指标检测结果

本标准起草工作组对我国市场上销售的油酸产品进行了调查收集，目前共收集8个不同单位地区的油酸样品，检测结果如表1所示。

表1  样品质量指标检测结果

| 检测项目 | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 样品5 | 样品6 | 样品7 | 样品8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油酸含量/% | 96.4 | 94.3 | 89.9 | 99.1 | 86.9 | 83.5 | 92.6 | 81.4 |
| 色泽 | 浅黄色 | 浅黄色 | 浅黄色 | 浅黄色 | 浅黄色 | 浅黄色 | 浅黄色 | 浅黄色 |
| 气味、滋味 | 无异味 | 无异味 | 无异味 | 无异味 | 无异味 | 无异味 | 无异味 | 无异味 |
| 透明度（40℃） | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 |
| 碘值/（g/100g） | 96.62 | 97.68 | 94.36 | 94.58 | 95.68 | 95.64 | 96.01 | 94.23 |
| 水分及挥发物/(%) | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| 密度/（kg/m³） | 891.20 | 894.50 | 895.10 | 894.4 | 892.5 | 893.4 | 895.20 | 892.3 |
| 酸值(以KOH计)/（mg/g） | 5.81 | 6.29 | 14.7 | 5.57 | 7.17 | 12.95 | 9.95 | 29.47 |
| 过氧化值/(g/100g) | 205.2 | 214.1 | 210.3 | 212.3 | 210.4 | 208.1 | 211.9 | 215.5 |
| 粘度（mPa·s） | 35.62 | 35.51 | 35.37 | 35.74 | 35.11 | 34.61 | 35.46 | 34.21 |
| 溶剂残留量/(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 皂化值/（mg/g） | 196.4 | 196.6 | 194.5 | 195.6 | 195.7 | 196.5 | 195.4 | 195.6 |
| 折光率/ n20D | 1.4501 | 1.4510 | 1.4596 | 1.4450 | 1.4612 | 1.4762 | 1.4651 | 1.4791 |
| 凝固点/℃ | 11.2 | 10.7 | 9.8 | 12.4 | 8.5 | 4.9 | 8.9 | 5.2 |

检测结果显示， 8个不同来源样品中的水分含量为0.14%~0.20%，平均含量为0.16%（n=8）；过高的水分含量将影响油酸储存的稳定性，导致油酸氧化变色因此根据市场调查结果设定油酸含水量≤0.16%。油酸的提纯过程可能会导致游离脂肪酸增加，而致使酸价增加。而游离脂肪酸增加，可能易于导致油脂的氧化速率加快，可能最终影响成品油脂质量。如今油酸加工方式呈现多样化，收集的样品中酸价差异较大，最高值可达29.47mg/g，因此在本标准中将一级油酸的酸价规定为6.0mg/g。同时，在进行油酸的纯化时，会用到甲醇、丙酮等溶剂，而这些溶剂对人的健康会造成危害，因此设定溶剂残留量不得检出。感官指标，包括外观，色泽和气味。油酸根据纯度不同通常为无色、淡黄色或者黄色的液体，油酸受空气及光照影响容易氧化、结块使颜色变深，形成不良气味，因此对外观、色泽、气味、折光率等指标进行质量指标限定。

油酸的食品安全要求必须符合GB 2716。

3.4.3 国内公开发表的文献报道

本标准制定过程中收集整理国内外公开发表论文若干篇，主要质量及感官指标范围见表2。

表2 油酸产品文献报道数据

| 项目 | 质量指标 |
| --- | --- |
| 色泽 | 浅黄色 |
| 气味、滋味 | 无异味 |
| 透明度（40℃） | 透明 |
| 碘值/（gI2/100g） | 94.93 |
| 水分及挥发物/(%) | 0.17 |
| 密度/（kg/m³） | 892.84 |
| 酸值(以KOH计)/（mg/g） | 195.7 |
| 过氧化值/(g/100g) | 209.29 |
| 粘度（mPa·s） | 34.85 |
| 溶剂残留量/(mg/kg) | 未检出 |
| 皂化值/（mg/g） | 196.4 |
| 折光率/ n20D | 1.4625 |
| 凝固点/℃ | 2.1 |

3.4.4其他

不得添加香精和香料。

3.5检验方法

检验方法是保证国家标准正确实施的重要手段，也是为监督部门提供的有力工具。本标准对所有指标的检验方法都作了明确规定。

3.6检验规则

检验规则包括抽样方法、出厂检验、型式检验、判定规则四项内容，对其都作了具体说明。

3.7标签、标识、包装、储存与运输

3.7.1标签

本标准强调了标签的重要性，遵循GB 7718和GB 28050的规定，以维护消费者的知情权和选择权。

3.7.2包装

产品应符合GB/T 17374及国家的有关规定和要求执行。

3.7.3 储存

应贮存于适宜的避光容器中充氮或真空保存，产品的最佳保存温度为-5℃以下。不得与有害、有毒物质一同存放。

4技术经济论证及预期的社会经济效果

目前油酸国内市场状况良好，需求量稳中有升。我国一些较大规模的生产企业，从欧洲引进先进的技术设备后，其产品基本可以满足国内用户的需求。国内小企业数量虽多，但技术落后，产品质量较差。鉴于不断发展的国内外市场需求，有利于增强我国“油酸”在国内外市场的竞争能力和地位。本标准具有科学性、先进性、针对性、适用性和可操作性，既体现了为消费者提供关于油酸的正确客观信息，又体现了我国“油酸”产品的质量和技术水平，可促进“油酸”产品在国内的公平贸易。“油酸”团体标准的制定，为我国“油酸”加工的发展提供了较高的技术平台，为“油酸”的规模化生产奠定了基础。

5采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

本文件参照QB/T 2153-2010工业油酸制定。

6与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的制订，与国家相关食品安全等强制性标准的规定无矛盾和冲突。

7重大分歧意见的处理经过和依据

无。

8标准作为推荐性标准的建议

建议本标准的性质为团体标准。

9贯彻国家标准的要求和措施建议

1）首先应在实施前保证文本的充足供应，让每个使用者都能及时得到文本。这是保证新标准贯彻实施的基础。

2）发布后、实施前应将信息在媒体上广为宣传。

3）要分别标准的不同使用对象，消费者、生产厂家、质量监管部门等，有侧重点地进行培训、宣传。

4）实施的过渡期宜定为6个月。

《油酸》团体标准起草组

2022年1月4日