中国粮油学会团体标准

《食用玉米胚》

编制说明

标准起草组

2021.8

中国粮油学会团体标准

《食用玉米胚》编制说明

一、任务来源及工作过程

《食用玉米胚》标准的制定，是依据中国粮油学会2021年第一批团体标准立项公告（中粮油学发[2021]47号下达的计划任务进行的。该标准负责起草单位是河南工业大学，参加单位有河北玉星食品有限公司、山东三星玉米产业科技有限公司、辽宁益海嘉里地尔乐斯淀粉科技有限公司、山东西王食品有限公司、河南工大设计研究院。标准负责起草人：刘玉兰，马宇翔，王戬东，王斌德，王月华，王小磊，裴娅晓，孙淑华，等。

1、标准制定的必要性和意义

玉米是我国重要的粮食作物，玉米胚是玉米深加工生产玉米淀粉、玉米酒精和玉米面等过程的副产物。玉米胚占整个籽粒的10%~15%，是玉米籽粒中营养最为丰富的部分，它富含油脂，还含有较为丰富的蛋白质、纤维素及维生素和微量元素，是一种以不饱和脂肪酸甘三酯和蛋白质为主的营养物质，是很好的营养性食品原料和食品添加剂，可广泛应用于饮料、糕点、饼干、面包，并具有开发高营养、高生物学功能食品的巨大潜力。近年我国玉米胚产量已超过600万吨，其中一大部分用于制油，玉米油年产量接近140万吨，此外还有一部分的优质玉米胚用于饼干、面包等焙烤食品及其他食品，随着人们对健康食品的追求，食用玉米胚的用量有逐年增长之趋势。

玉米籽粒由皮层、胚乳和胚组成，其形态特征和构造见图1。皮层占籽粒重的6%～8%，胚乳占子粒重的80%～85%，胚占子粒重量的10%～15%。纯净玉米胚的成分（干基）：油脂36%～47%,蛋白质15%～24%,糖类20%～24%,此外还含有一定量的纤维素（7%-7.5%）、灰分（3.5%～5.0%）等。

图1 玉米籽粒的形态特征和构造

图2  商品玉米胚

近年我国已制定并颁布GB/T 35870-2018《玉米胚》标准，但该标准仅适用于作为制取玉米油用的油料玉米胚，并不适用食品工业用和家庭消费者直接食用的玉米胚。油用玉米胚的质量指标中允许皮屑含量按等级不同为25%、30%，显然不适合食品工业应用。由于缺乏食用玉米胚的标准，给食用玉米胚的生产、应用、销售、监管造成非常不利的影响，甚至无法在食品加工中利用玉米胚，这不叫影响了玉米胚在食品工业的应用，也影响了玉米高值化加工利用。因此，利用优质玉米原料、采用科学的提胚工艺生产符合食品工业用的玉米胚产品，在满足食品工业发展的同时提升玉米加工业的经济效益，实现提质增效的目标制定食用玉米胚标准是十分必要的，对规范玉米胚的生产经营和市场监管也是非常必要的。

2、本标准制定的主要工作过程

（1）调研和试验研究工作

本标准申报获批和任务下达后，标准起草负责人及时组织标准申报单位和人员，对标准制定工作进度和分工进行布置，对标准内容进行认真研讨。参与标准的起草单位和人员均具有较为丰富的食用玉米胚产品开发和生产管理的经验。本标准负责起草人也是油用《玉米胚》国家标准的主要起草人和制定人，具有丰富的工作经验和可靠的工作基础。

标准起草组在近年来对食用玉米胚生产技术和产品品质较为深入系统研究的基础上，查阅了国家相关标准资料和文献资料，对我国主要的玉米胚生产企业进行调研和样品采集，对所采集的样品进行检测和分析研究，并对数据进行整理汇总分析。

对食用玉米胚生产企业进行调研座谈，了解实际的生产工艺技术和生产管理，包括原料品质、工艺过程、工艺参数、操作规程、检测方法等内容。

从不同玉米深加工企业采集不同提胚工艺生产的玉米胚样品，同时在实验室以优质玉米为原料采用不同工艺提取玉米胚，对玉米胚的主要组分含量、真菌毒素含量、挥发性风味成分及其中油脂品质进行检测分析，对比研究不同来源和不同方法提取玉米胚的品质。并对玉米胚水分含量、储存温度、相对湿度、储存时间、真空条件等对玉米胚品质的影响进行了研究，结果对标准起草制定起到了重要的支持作用。

在上述工作基础上完成本标准的制定，同时完成本标准的编制说明。

（2）查阅的相关标准

GB 1353 -2018玉米

GB/T 22503-2008 高油玉米

GB/T 35870-2018 玉米胚

GB/T 22496-2008 玉米糁

GB/T 8885-2017 食用玉米淀粉

GB/T 8873 粮油名称术语 油脂工业

GB/T 20570-2015 玉米储存品质判定规则

GB/T 17890-2008 饲料用玉米

LS/T 3110-2017 中国好粮油 食用玉米

LS/T 3309-2017 玉米胚芽粕

NY/T 519-2002 食用玉米

GB 2715 食品安全国家标准 粮食

GB 2761 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量

GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.4-2016 食品安全国家标准 食品中灰分的测定

GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定

GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪测定；

GB 5009.227  食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定

GB 5009.229  食品安全国家标准 食品中酸价的测定

GB/T 5490 粮油检验 一般规则

GB/T 5491 粮食、油料检验 扦样、分样法

GB/T 5492 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定

GB/T 5494 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验

GB/T 5510 粮油检验 粮食、油料 脂肪酸值测定

GB/T 5512 粮油检验 粮食中粗脂肪含量测定

GB/T 15684 谷物制品脂肪酸值测定法

GB/T 17109 粮食销售包装

GB/T 14489.2 粮油检验 植物油料粗蛋白质的测定

GB/T 14489.1 油料 水分及挥发物含量测定

GB 13122 食品安全国家标准 谷物加工卫生规范

GB/T 8946 塑料编织袋通用技术要求

GB/T 22515-2008 粮油名词术语 粮食、油料及其加工产品

GB/T 22725-2008 粮油检验 粮食、油料纯粮（质）率检验

（3）查阅的相关文献资料

[1] 刘玉兰,郑婷婷,王月华,安骏,王戬东.不同来源和不同方法提取玉米胚的品质对比研究[[J].中国粮油学报,2021,36(4):21-25

[2] 黄炳权.玉米半湿法提胚纯度控制的探讨[J]. 酿酒, 2018, 45(1): 52-54

[3] 任婷婷,石亚丽,李书国.玉米胚食品加工技术的研究进展[J]. 粮食与饲料工业, 2012, 12(5): 28-30

[4] 任婷婷, 李书国. 玉米胚芽的营养保健价值及其食品的研究开发[J]. 粮食加工, 2012, 37(2): 60-64

[5] 胡小中, 李辉尚. 浅论我国谷物油脂资源的开发与利用[J].中国食物与营养, 2011, 17(1): 24-27

[6] 陈金定.玉米胚及玉米油中黄曲霉毒素B1控制和脱除方法研究[D].河南工业大学,2015

[7] 许利丽.玉米胚及加工产物中呕吐毒素的研究[D].河南工业大学, 2017

[8] 郑婷婷.玉米胚品质及真菌毒素控制消除研究[D]. 河南工业大学, 2020.

[9] 刘玉兰,郑婷婷,马宇翔,王戬东,王月华.臭氧熏蒸对玉米胚中真菌毒素的降解消除[J]. 食品科学,2021,42（15）：

[10] 冯文红,史建国.玉米湿法加工浸泡液中营养成分的变化规律[J].粮食加工, 2011,36(6): 56-57

[11]  郑婷婷,刘玉兰,王戬东,等.淡碱蒸胚消减玉米胚及其毛油中真菌毒素的研究[J].食品科学,2020,41（13）

[12] 王轶凡. 玉米赤霉烯酮的臭氧降解产物分析及其处理前后的安全性评价[D]. 江南大学, 2016.

[13] 王周利, 王玉堂, 刘学波, 等. 玉米粉中黄曲霉毒素B1微波降解技术[J]. 农业机械学报, 2013, 44(12): 193-197.

[14] 苏福荣, 王松雪, 孙辉, 等. 国内外粮食中真菌毒素限量标准制定的现状与分析[J]. 粮油食品科技(6): 62-64.

[15] 郑海燕, 魏帅, 郭波莉, 等. 降解玉米中黄曲霉毒素B1的挤压工艺参数优化[J]. 中国食品学报, 2015, 15(8): 121-126.

[16] 李雅静, 秦曙, 杨艳梅,等. 中国谷物真菌毒素污染研究现状[J/OL]. 中国粮油学报: 1-9[2020-04-03].

[17] 爱民, 张培蕾, 贾国超, 等. 玉米各部位中呕吐毒素分布规律探究[J].粮食与饲料工业, 2016(10):58-60.

[18] 王文华, 郭丽. 储藏温度对玉米胚芽和胚乳生理变化的影响[J]. 粮食与油脂, 2019

（4）标准文本各阶段的制定工作

2021年7月份，标准负责起草单位完成了该标准的讨论稿，并将讨论稿发送给了标准制定参与单位和有关专家及企业进行审阅和组织讨论，在此基础上对讨论稿进行修改完善，完成了征求意见稿和标准编制说明。

2021年8-9月，标准起草组将征求意见稿和标准编制说明发送给了油料油脂团体标准技术委员会及其他相关单位征求意见，共发放10个单位，将对反馈意见的汇总和分析讨论，对征求意见稿进行相应修改，并对征求意见稿的反馈意见进行了汇总及处理说明。

2021年10-11月，标准起草组将修订后的征求意见稿、编制说明、征求意见汇总表等发送给油料油脂分团体标准委员会，由技术委员会上报给中国粮油学会团体标准委员会，提请组织该标准进行审查。

2021年12月，根据送审意见对标准进行修改完善后，形成报批稿，提交中国粮油学会团体标准委员会报批发布。

3、本标准的编制原则

本标准的结构和起草规则按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》要求编写。

在本标准修订的编制过程中掌握的总体原则是遵守安全性、适用性、可行性、先进性的原则，以适应我国食用玉米胚的实际生产情况及产业发展需求为原则，对标准技术内容进行制定。

二、本标准文本内容及制定依据

1、有关适用范围

本文件规定了食用玉米胚的术语和定义、质量要求、检验方法、检验规则、标签和标识及包装、储存、运输和销售。

本文件适用于供人类直接食用和用作食品原料的玉米胚。

2、有关规范性引用文件

GB 1353 玉米

GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.6 食品安全国家标准 食品中脂肪测定；

GB 5009.229 食品安全国家标准 食品中酸价的测定

GB/T 5490 粮油检验 一般规则

GB/T 5491 粮食、油料检验 扦样、分样法

GB/T 5492 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定

GB/T 5494 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验

GB/T 17109 粮食销售包装

GB/T 22503 高油玉米

GB/T 22725 粮油检验 粮食、油料纯粮（质）率检验

LS/T 3110 中国好粮油 食用玉米

3、有关术语和定义

除GB 1353规定的术语和定义以外，下列术语和定义也适用于本标准。

玉米胚 corn germ：玉米加工过程中分离得到的组分，主要由胚芽、胚轴、胚根构成，含有少量玉米皮和玉米胚乳。

上述参照GB/T 35870-2018《玉米胚》和GB/T 22515-2008《粮油名词术语 粮食、油料及其加工产品》。GB/T 22515中：玉米胚 maize gern，corn germ：玉米籽粒加工时所提取的胚及混有少量玉米皮和胚乳的混合物副产品。

食用玉米胚edible corn germ：用于食品原料和食品配料的玉米胚产品。

纯胚率Purity rate：食用玉米胚产品中纯净玉米胚质量占试样质量的百分比。

粗脂肪含量 crude fat content：食用玉米胚中所含粗脂肪质量占试样（干基）质量的百分率。

杂质 impurity：除玉米籽粒成分以外的其他物质。包括绳头、金属等无机杂质及玉米芯、生霉玉米籽粒成分等有机杂质。

水分 moisture content：样品中所含水分的质量占样品总质量的百分率。

色泽、气味 colour and odor：在规定条件下，一批玉米胚呈现的综合颜色、光泽和气味。

形态 appearance：一批食用玉米胚的外观形体状态。

酸价 acid value	：中和1g油脂中所含游离脂肪酸所需要的氢氧化钾毫克数。

4、质量要求

质量要求包括对食用玉米胚原料的要求、食用玉米胚质量指标要求及食品安全要求等。

（1）原料要求

玉米胚的原料应符合GB 1353或GB/T 22503的质量要求。

（2）食用玉米胚的质量指标

表1 食用玉米胚质量指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 纯胚率（%） | ≥90 |
| 粗脂肪含量/（%） | ≥ 40 |
| 水分含量/（%） | ≤ 8.0 |
| 杂质含量/（%） | ≤ 1.0 |
| 酸价(KOH )/（mg /g） | ≤ 4.0 |
| 色泽 | 淡黄色至黄色，色泽鲜亮 |
| 气味、滋味 | 具有正常玉米胚固有的气味和滋味，无异味 |
| 形态 | 片形、无规则状颗粒，无结块 |

食用玉米胚主要质量指标的确定依据如下。

- 纯胚率。据标准起草组从不同玉米深加工企业采集不同提胚工艺生产的玉米胚样品，同时在实验室以优质玉米为原料分别采用干法和湿法工艺提取玉米胚，对玉米胚的纯度进行检测分析，结果显示：从玉米淀粉厂所采集玉米胚的纯胚率为60.29%~88.92%，从玉米酒精厂所采集玉米胚的纯胚率为42.29%~57.25%，通过风选和筛分可将玉米胚的纯胚率提高至84.11%~97.85%，其余成分为玉米胚乳、玉米皮，很少量的玉米根鞘等。相比于油用玉米胚，食用玉米胚应该有更高纯度，因此将食用玉米胚的纯度确定为90%以上。

- 粗脂肪含量。在所有谷物中，玉米胚所占籽粒的比例最大。其重量占籽粒的10%-15%，是玉米籽粒中营养成分最好的部分。玉米胚集中了玉米籽粒中84%的脂肪。虽然食用玉米胚不像油用玉米胚对粗脂肪含量要求更高，但粗脂肪含量也反映出玉米胚的纯度。对从不同来源采集的玉米胚及实验室制取玉米胚中粗脂肪含量的检测结果可知：半干法玉米胚水分含量9.09%~14.48%，粗脂肪含量23.63%-26.94%，粗蛋白含量13.75%-18.46%；湿法玉米胚水分含量3.51%~5.51%，粗脂肪含量为 53.42%-54.77%，粗蛋白含量10.10%-12.35%，半干法玉米胚总氨基酸含量16.01%、必须氨基酸含量5.83%；湿法玉米胚总氨基酸含量11.64 %、必须氨基酸含量4.24%。

此外，玉米胚毛油样品中甾醇含量为623.36～896.54 mg/100g，维生素E含量为1001.45～2298.92 mg/kg，干法和半干法玉米胚中维生素E含量高于湿法玉米胚，甾醇含量差别不大。

半干法玉米胚中挥发性风味成分（38~46种）明显多于湿法玉米胚（11~36种），感官呈青草味和甜香味，颜色浅且有色泽；湿法玉米胚有哈喇味和刺激味，色泽偏黄且较为暗淡，但湿法玉米胚中玉米赤霉烯酮和呕吐毒素含量更低。

因此，以优质玉米为原料采用干法和半干法提取的玉米胚最适合做为食用玉米胚的原料。

由于玉米胚中粗脂肪含量较容易测定，又能与纯胚率一起作为食用玉米胚的纯度指标，因此将粗脂肪含量作为食用玉米胚的质量指标之一，而粗蛋白含量测定较费工时，不作为本标准的质量指标。

标准起草组对样品的实验检测数据和文献报道数据均显示，当玉米胚纯度达到80%以上时，玉米胚中粗脂肪含量可以达到40%以上。

参照油用玉米胚行业标准中一级玉米胚粗脂肪含量≥40%、二级玉米胚粗脂肪含量≥35%的指标，本标准将食用玉米胚的粗脂肪含量确定为≥40%。

⑶水分含量。玉米胚水分含量对其储存稳定性和安全性有重要影响。高水分含量的储存、运输和商品货架期都容易促使其中的油脂氧化酸败、色泽加深、感官风味变差，同时还容易发生霉变，造成真菌毒素含量升高，对玉米胚的食用安全品质和感官品质都造成不良影响。根据实验室对玉米胚样品的检测结果和文献报道，玉米胚水分含量范围较大（4.0%~14%）。根据安全储存试验结果以及玉米油加工企业对玉米胚水分控制的生产实际，在一般的温湿度条件（室温25℃、湿度≤75%）和通风条件下，玉米胚水分≤9%，可以进行安全储存，油用玉米胚行标中也是≤9%。但考虑食用玉米胚更低的水分含量有利于保持其安全品质和感官品质，因此本标准将水分含量确定为≤8%。

⑷杂质含量。正常情况下，玉米胚中含有少量的玉米皮、玉米胚乳、玉米根帽等，还可能会含有很少量的霉变结块玉米籽粒的组分及绳头、石块等杂质。少量的纯净的玉米胚乳和玉米皮，不会对玉米胚的品质造成明显影响。但作为食品原料，非玉米籽粒以外的成分如无机杂质和生霉结块的玉米籽粒成分会对玉米胚的质量造成不良影响。即使作为油用玉米胚，在玉米油加工厂的预处理车间，通常都会配置清理除杂设备，降低玉米胚中杂质含量。油用玉米胚中杂质含量限量为≤2%。对于食用玉米胚更要对杂质含量进行严格限定，本标准将食用玉米胚中杂质定义为非玉米籽粒的成分（玉米皮、玉米胚乳除外），包括无机杂质和生霉玉米籽粒成分等有机杂质，限定其含量≤1%。

这里有机杂质中所包含的生霉粒（moldy kernels）是指粒面生霉的籽粒，而不是霉变粒，在GB2715中规定霉变粒≤2%。

⑸玉米胚酸价。玉米胚的酸价较一般植物油籽的酸价高，这是因为玉米胚中油脂含量高，且受玉米提胚过程的温湿度影响及机械作用的影响，脂肪酶活性升高，造成玉米胚中油脂发生氧化水解、酸价升高。玉米胚中油脂的酸价升高会影响到玉米胚的感官品质如风味等。

对较新鲜的不同来源玉米胚样品中油脂酸价的测定结果显示，玉米胚的酸价为1.52~8.39 mg/g，其中优质玉米所提取玉米胚的酸价明显较低，一般不超过4。

衡量玉米胚中游离脂肪酸含量的方法可以用油脂酸价表示，也可以用玉米胚的脂肪酸值表示。若用酸价表示，根据国标GB 5009.229《安全国家标准 食品中酸价的测定》，其中第一法和第三法仅适用于食用油脂，第二法适用于含油食品包括植物油料中酸价的测定，所用方法为冷溶剂自动电位滴定法。

若采用脂肪酸值，GB/T 5510 《粮油检验 粮食、油料 脂肪酸值测定》采用的石油醚提取法，原理是用石油醚振荡提取出油料中的游离脂肪酸，静置过滤后加入乙醇溶液，以酚酞作为指示剂，用氢氧化钾标准滴定溶液滴定，根据下层溶液的颜色变化确定滴定终点，由消耗的氢氧化钾标准滴定溶液的体积数计算脂肪酸值。GB/T 20570《玉米储存品质判定规则》中玉米脂肪酸值≤65（KOH/干基）/（mg/100g）判定为宜存，但根据脂肪酸值的定义，以中和100g干物质中游离脂肪酸所需氢氧化钾毫克数表示，显然玉米胚中油脂含量显著高于玉米籽粒（胚中约40%，玉米籽粒中仅5%~8%），所检测玉米胚的脂肪酸值也远高于玉米，一般在酸价4时脂肪酸值大约为80~100（脂肪酸值测定的误差较大），脂肪酸值还受玉米胚中粗脂肪含量的影响。

综合考虑，还是以玉米胚中油脂酸价作为质量指标更科学合理。本标准将食用玉米胚的酸价定为≤4（mg /g）。

⑹感官品质（色泽、气味、滋味和形态）。玉米胚的色泽、气味和滋味在一定程度上反映了其品质的优劣，尤其是食用玉米胚更要具有良好的色泽、风味等感官品质，因此应作为食用玉米胚的质量指标之一。试验检测和文献报道均显示，玉米胚的感官品质与玉米原料的品质有关，与玉米提胚工艺有关，与玉米胚储存条件有关，譬如玉米酒精生产中可能采用品质较差的玉米为原料，所提取玉米胚的品质也较差，而玉米糁、玉米面生产中采用品质好的玉米原料，所提取玉米胚的品质也更好。湿法提取的玉米胚其风味呈现出较为明显的酸性刺激性气味，同时色泽偏黄且较为深暗，而干法提取的玉米胚，颜色浅、色泽鲜亮，呈玉米特有的甜香味。固相微萃取结合GS-MS对玉米胚中挥发性风味成分进行检测，也发现干法玉米胚挥发性风味成分（38~46种）明显多于湿法玉米胚（11~36种）。

因此，本标准对食用玉米胚的感官品质要求为色泽为淡黄色至黄色，色泽鲜亮，具有正常玉米胚固有的气味和滋味、无异味，形态呈无规则状颗粒状和片形、无结块。

（3）食品安全要求

按照GB 2761规定，玉米及其加工产品中黄曲霉毒素B1限量为20µg/kg，但作为食用玉米胚，为提高其食用安全品质，其中真菌毒素含量按照LS/T 3110-2017《中国好粮油 玉米》中规定的安全指数0.7也即14µg/kg执行。其他指标按照国家有关规定执行。

5、检验方法

扦样、分样：按GB 5491 执行。

纯胚率测定：按GB/T 22725执行。

粗脂肪检测：按GB 5009.6执行。

水分检验：按GB 5009.3执行。

杂质检验：按GB/T 5494 执行。

酸价检测：按GB 5009.229执行。

色泽、气味检验：按GB/T 5492 执行。

6、检验规则

一般规则：按 GB/T 5490执行。

检验批次：同原料、同工艺、同一生产线、同班次加工的同种产品。

判定规则：质量要求中有一项不符合本标准规定的，该批产品判定为不合格产品。

7、标签标识

应在包装物上或随行文件中，注明产品的名称、标准号、生产日期、保质期等。

产品符合本标准规定的，可标识为“食用玉米胚”的产品。

转基因产品标识按照国家有关规定执行。

8、包装、储存、运输和销售

包装：应符合GB/T 17109及国家的有关规定和要求。

储存：应储存在清洁、干燥、低温、通风、防雨、防潮、防虫、防鼠、无异味的仓库内，不得与有毒有害物质或水分较高的物质混存。

运输：应使用符合卫生要求的运输工具和容器运送，运输工具和容器应保持清洁,维护良好,必要时进行消毒。运输过程中应注意防止雨淋和被污染。不得与有毒、有害、有腐蚀性、有异味的物品混运。

三、主要试验情况和社会经济效益

1、主要试验和验证情况

标准起草组近年来持续对玉米胚质量、安全品质、营养品质等进行深入研究，尤其是对玉米胚加工过程真菌毒素包括黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素等防范、控制和脱除技术研究研究，与企业配合对不同来源、不同品质的玉米胚进行综合品质的检测分析，并结合文献报道等，确定了食用玉米胚的质量指标。对部分玉米胚原料、分离效果及其他质量指标的检测结果见附表1、附表2、附表3、附表4、附表5、附表6。

附表1 玉米胚按粗脂肪含量的分段情况（样品数量203个）

| 等级 | 粗脂肪含量 | 样品数量 | 比例% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≥45 | 12 | 6 |  |
| 2 | ＜45～≥40 | 90 | 44.3 |  |
| 3 | ＜40～≥35 | 99 | 48.8 |  |
| 4 | ＜35 | 2 | 1 |  |
| 合计 |  | 203 | 100 |  |

参考文献报道：章和平“玉米胚芽的提取及其油脂生产”中，胚芽纯度为75%-90%，含油量为25%-40%。任婷婷“玉米胚芽的营养保健价值及其食品的研究开发”中，玉米胚粗脂肪含量为45%-55%。

附表2玉米胚原料及分离提纯效果

| 指标/% | 半干法A | 半干法B | 湿法A | 湿法B | 湿法C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料纯胚率 | 42.29 | 88.92 | 87.98 | 60.29 | 57.25 |
| 风选轻质占比 | 27.86 | 0.97 | 3.90 | 34.60 | 31.12 |
| 风选重质占比 | 72.14 | 99.03 | 96.10 | 65.40 | 68.88 |
| 风选后重质组分的纯胚率 | 58.63 | 89.79 | 91.55 | 92.18 | 83.12 |
| 筛选后纯胚率 | 84.11 | 93.33 | 97.85 | 93.76 | 96.30 |

附表3 对重质组分筛分后各组分占比(%)

| 样品 | 粒度 | 占比 | 各组分占比 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 胚 | 胚乳 | 皮 | 不完整粒 | 根帽 | 杂质 |
| 半干法A | 5目上 | 28.83 | 84.11 | 12.78 | 0.70 | 1.23 | 0.00 | 0.86 |
|  | 10目上 | 60.38 | 51.98 | 45.17 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.68 |
|  | 20目上 | 10.20 | 5.94 | 90.62 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.08 |
|  | 20目下 | 0.59 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 半干法B | 5目上 | 12.44 | 93.33 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 2.06 |
|  | 10目上 | 74.42 | 88.21 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 4.74 | 1.08 |
|  | 20目上 | 12.68 | 84.71 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | 0.69 |
|  | 20目下 | 0.14 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湿法A | 5目上 | 4.10 | 60.40 | 4.56 | 4.26 | 22.52 | 0.00 | 8.24 |
|  | 10目上 | 75.31 | 97.85 | 0.68 | 0.19 | 0.00 | 1.00 | 0.24 |
|  | 20目上 | 19.56 | 91.33 | 4.94 | 0.19 | 0.00 | 3.04 | 0.11 |
|  | 20目下 | 1.02 | 84.53 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 0.00 |
| 湿法B | 5目上 | 2.40 | 60.51 | 5.11 | 14.85 | 7.08 | 0.00 | 8.78 |
|  | 10目上 | 70.20 | 93.76 | 0.36 | 1.57 | 0.00 | 3.04 | 0.61 |
|  | 20目上 | 26.00 | 91.26 | 1.24 | 0.44 | 0.00 | 5.94 | 0.22 |
|  | 20目下 | 1.40 | 86.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.37 | 0.60 |
| 湿法C | 5目上 | 10.92 | 38.44 | 26.69 | 22.55 | 0.00 | 0.00 | 10.97 |
|  | 10目上 | 73.52 | 96.30 | 1.06 | 1.62 | 0.00 | 0.56 | 0.23 |
|  | 20目上 | 14.92 | 90.18 | 6.36 | 0.88 | 0.00 | 2.38 | 0.00 |
|  | 20目下 | 0.64 | 48.39 | 42.85 | 0.00 | 0.00 | 6.23 | 0.00 |

表4 不同玉米胚色值测定结果

| 样品 | L | a | b |
| --- | --- | --- | --- |
| 半干法A | 74.54±0.05d | -1.13±0.08e | 28.50±0.03c |
| 半干法B | 82.19±0.01a | -1.74±0.03f | 19.45±0.05g |
| 湿法A | 74.56±0.15d | -2.23±0.03g | 27.23±0.22e |
| 湿法B | 71.71±0.05e | -0.88±0.03d | 28.14±0.08d |
| 湿法C | 71.55±0.07f | -0.52±0.05c | 31.71±0.06a |
| 半干法Lab | 80.37±0.04b | -1.07±0.02b | 23.58±0.04f |
| 湿法Lab | 76.72±0.06c | -1.32±0.05a | 29.85±0.07b |

注：L=0表示黑色，L=100表示白色；+a方向红度增加，-a方向绿度增加；+b方向黄度增加，-b方向蓝度增加。同一列中不同字母表示有显著性差异（P﹤0.05）。

附表5 不同玉米胚所提取毛油的品质

| 样品 | 酸价/mg/g | 过氧化值/mmol/kg | 甾醇/mg/100g | 维生素E/mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 半干法A | 3.90±0.11b | 4.56±0.91c | 725.43±37.49c | 1732.76±79.88b |
| 半干法B | 8.39±0.09a | 1.17±0.03d | 841.65±29.42b | 2173.56±45.87a |
| 湿法A | 1.52±0.08e | 5.44±0.49c | 626.51±16.78d | 2298.92±66.53a |
| 湿法B | 1.97±0.25d | 11.64±0.63a | 896.54±10.24a | 1383.83±67.76c |
| 湿法C | 2.41±0.05c | 1.47±0.43d | 726.79±24.37c | 2177.79±77.72a |
| 半干法Lab | 2.05±0.03c | 1.59±0.02d | 623.36±16.54d | 1301.25±18.87c |
| 湿法Lab | 1.74±0.03de | 9.79±0.21b | 638.10±9.45d | 1001.45±37.32d |

注：同一列中不同字母表示有显著性差异（P﹤0.05）。

附表6  玉米胚样品中挥发性风味成分种类及相对含量

| 化合物种类 | 半干法A |  | 半干法B |  | 湿法A |  | 湿法B |  | 湿法C |  | 半干法Lab |  | 湿法Lab |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 含量/% | 数量 | 含量/% | 数量 | 含量/% | 数量 | 含量/% | 数量 | 含量/% | 数量 | 含量/% | 数量 | 含量/% |
| 呋喃类 | 0 | - | 0 | - | 2 | 2.92 | 3 | 31.96 | 3 | 20.97 | 1 | 7.43 | 1 | 16.69 |
| 醛类 | 2 | 1.19 | 1 | 0.09 | 7 | 10.67 | 7 | 27.43 | 7 | 33.07 | 3 | 4.05 | 3 | 38.00 |
| 酮类 | 0 | - | 4 | 0.51 | 0 | - | 3 | 1.03 | 1 | 3.25 | 5 | 7.94 | 1 | 9.30 |
| 酯类 | 4 | 2.77 | 2 | 0.12 | 3 | 1.10 | 3 | 2.10 | 0 | - | 8 | 15.68 | 1 | 3.78 |
| 醇类 | 2 | 10.51 | 6 | 1.00 | 2 | 0.85 | 3 | 7.16 | 4 | 6.07 | 13 | 46.38 | 1 | - |
| 烯烃类 | 1 | 2.09 | 13 | 78.97 | 10 | 58.15 | 3 | 6.88 | 4 | 24.01 | 2 | 1.67 | 1 | 15.37 |
| 芳烃类 | 16 | 33.54 | 4 | 1.96 | 3 | 1.76 | 4 | 2.78 | 2 | 1.01 | 2 | 0.52 | 0 | - |
| 烷烃类 | 19 | 31.28 | 5 | 2.36 | 4 | 4.35 | 5 | 8.60 | 3 | 7.90 | 7 | 12.31 | 2 | 15.15 |
| 其他类 | 2 | 0.76 | 2 | 9.85 | 4 | 2.55 | 2 | 1.59 | 3 | 3.72 | 1 | 0.29 | 2 | 1.71 |

注：“-”表示为相对百分含量﹤0.01%

附表7 不同玉米胚样品中真菌毒素（AFB1，ZEN，DON）含量

| 样品 | AFB1 | ZEN | DON |
| --- | --- | --- | --- |
|  | μg/kg | μg/kg | μg/kg |
| 半干法A | 1.33±0.10d | 43.99±5.88d | 591.45±19.29a |
| 半干法B | 12.45±0.37a | 127.21±3.36b | 396.14±13.41b |
| 湿法A | 1.52±0.01c | 318.39±5.69a | 214.71±3.38d |
| 湿法B | 5.25±0.02b | 311.21±5.57a | 246.45±2.52c |
| 湿法C | 1.20±0.01e | 72.54±4.98c | 183.18±1.45e |
| 半干法Lab | ND | 54.66±6.56d | 132.48±9.73f |
| 湿法Lab | ND | 25.82±5.75e | ND |

注：同一列中不同字母表示有显著性差异（P﹤0.05），ND表示低于检出限。

玉米胚中的质量指标如纯胚率、粗脂肪含量、水分含量、杂质、酸价等质量指标均有国标检测方法，大多数实验室均能较为准确的检测，标准起草组对样品经河南工业大学检测中心、三星玉米产业科技有限公司研发中心、河北玉峰集团公司检测中心、辽宁益海嘉里地尔乐斯淀粉科技有限公司检测中心、山东西王食品有限公司检测中心等单位进行了相关指标的验证，验证数据基本一致。

2、预期的社会经济效果

近年我国玉米深加工量逐年增长，玉米胚产量已超过600万吨，其中一大部分用于制油，玉米油年产量接近140万吨。玉米胚是玉米的营养精华之处，除淀粉和糖类之外，玉米中的绝大多数营养成分均富集于此。优质玉米胚可用于饼干、面包、饮料等食品原料和配料，随着人们对健康食品的追求，食用玉米胚的用量潜力巨大。制定食用玉米胚产品标准有利于促进玉米加工业的高值化发展，规范食用玉米胚的生产和市场监管，将产生显著的社会经济效益。

四、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准的制定，与国家相关强制性标准无矛盾和冲突，符合国家的法律、法规。

五、本标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议本标准定为团体推荐标准，试行1年后，根据实施情况对本标准进行补充完善，可申请为行业标准。

六、贯彻本标准的要求和措施建议

（1）首先应在实施前保证文本的充足供应，让每个使用者都能及时得到文本。这是保证标准贯彻实施的基础。

（2）发布后、实施前应将信息在媒体上广为宣传。

（3）实施的过渡期宜定为3个月。

七、废止现行有关标准的建议

无

《食用玉米胚》团体标准起草组

2021年8月10日